Documento de Diseño

PCB C — Control y Usuario

UPS DC para Módem WiFi

Versión 2.0 — Botón TEST, BLE, self-test integrado

Autor: Carlos

Proyecto educativo — Universidad Latina de Costa Rica

# Historial de Revisiones

| Versión | Fecha | Cambios principales |
| --- | --- | --- |
| 1.0 | 2026-06 | Diseño base aprobado. 3 botones UI, sin BLE explícito. |
| 2.0 | 2026-06 | 4to botón TEST en IO20 para disparo manual del self-test. Sección de Bluetooth Low Energy (BLE) con servicios GATT. Señal E1_OVERRIDE en el conector hacia PCB B para control del LTC4416 durante self-test. Constantes del firmware actualizadas para cargador de 20 A. |

# 1. Resumen Ejecutivo

PCB C es el cerebro y la interfaz humana del UPS. Contiene el microcontrolador ESP32-C6-MINI-1 (RISC-V de 160 MHz con WiFi 6, Bluetooth 5 y Thread integrados), su regulador de alimentación 3.3V, conector USB-C para programación y telemetría, display OLED, botones para interacción, LEDs de estado, buzzer para alertas, y sensor analógico redundante de tensión de batería.

Esta revisión 2.0 incorpora dos actualizaciones principales:

- Botón TEST dedicado: se agrega un cuarto botón tactil SMD (además de los tres existentes MENU/OK/BACK), asignado al GPIO IO20, que permite disparar manualmente el self-test del sistema de respaldo. Requiere mantenerse presionado durante 2 segundos para evitar activaciones accidentales.

- Bluetooth Low Energy (BLE) operativo: se documenta explícitamente el uso del Bluetooth integrado del ESP32-C6 para conexión con aplicación móvil. Exposición de servicios GATT para telemetría en vivo, comandos remotos (incluido el self-test), y configuración de parámetros. No requiere componentes adicionales — el BLE está integrado en el módulo.

PCB C no maneja flujo de potencia directo: toda la corriente del módem y de la batería pasa por PCB A y PCB B. PCB C solo procesa señales de control y lectura, y se comunica con las otras tarjetas mediante dos conectores: uno hacia PCB A (control del DC-DC) y otro hacia PCB B (control del switch de carga Q3, lectura de los tres INA226 vía I²C, override E1 del OR Ideal para self-test).

## Estado del diseño

- Arquitectura: Aprobada (rev. 2.0)

- Selección del MCU: Cerrada (ESP32-C6-MINI-1)

- Asignación de GPIOs: Cerrada (incluye IO20 para TEST)

- BOM: Completo (ver Sección 5)

- Layout en KiCad: Pendiente

- Firmware: Pendiente (estructura y servicios BLE definidos en Sección 9)

# 2. Arquitectura Funcional

## 2.1 Bloques principales

- Sección de alimentación: regulador buck TPS62933F que convierte la tensión de batería (10-14.6V) a 3.3V.

- Sección de MCU: módulo ESP32-C6-MINI-1 con bypass, RC de reset, botón de boot, antena PCB integrada.

- Sección de comunicación inalámbrica: WiFi 6 y Bluetooth Low Energy 5.0 nativos del ESP32-C6, sin componentes externos. WiFi para telemetría MQTT y NTP; BLE para comunicación directa con celular.

- Sección de comunicación cableada: USB-C nativo con ESD protection (USBLC6-2SC6) para programación y telemetría serial.

- Sección de UI (interfaz de usuario): display OLED I²C de 128×64, cuatro botones tactiles (MENU, OK, BACK, TEST), cuatro LEDs de estado, un buzzer piezo.

- Sección de sensado analógico: divisor resistivo Vbatt para sensado redundante vía ADC interno.

- Conectores de interconexión: dos headers IDC 2×5: J_PCB_A (control del DC-DC) y J_PCB_B (control de Q3 + bus I²C + override E1 del LTC4416).

## 2.2 Modos de interacción con el usuario

PCB C provee tres canales independientes para interactuar con el sistema:

| Canal | Mecanismo | Capacidades |
| --- | --- | --- |
| Local físico | Botones + OLED + LEDs + buzzer | Navegación de menús, lectura de estado, disparo manual del self-test, configuración básica |
| Bluetooth Low Energy | App móvil vía BLE (peer-to-peer, sin red) | Telemetría en vivo, disparo del self-test, configuración avanzada, descarga de logs históricos |
| WiFi + MQTT | Dashboard remoto vía red local o internet | Telemetría histórica, alertas push, integración con sistemas de monitoreo |

## 2.3 Flujo de control entre las tres tarjetas

Hacia PCB A: el MCU controla EN_DCDC (habilitación del LM5176) y lee PGOOD (status).

Hacia PCB B: el MCU controla EN_CHARGE (Q3, switch de carga) y E1_OVERRIDE (forzar camino DC-DC del LTC4416 para self-test). Lee AC_PRESENT (status de red), ALERT_INA (interrupción combinada), y los tres INA226 vía I²C.

UI local: OLED muestra estado/SoC/modo/tiempo restante. MENU/OK/BACK navegan menús. TEST dispara self-test (con confirmación de 2 segundos). LEDs y buzzer notifican estado y alertas.

BLE: app móvil conecta vía BLE, lee telemetría en vivo, puede disparar self-test remoto. Pairing con PIN de 6 dígitos visible en OLED.

MQTT: publicación cada 10 segundos al broker configurado: SoC, V_bat, I_bat, V_charger, I_charger, V_module, I_module, modo actual, eventos de apagón, resultados de self-test.

# 3. Diseño Detallado por Bloques

## 3.1 ESP32-C6-MINI-1 (módulo MCU)

El ESP32-C6-MINI-1 es un módulo SMD certificado FCC/CE que integra el chip ESP32-C6 (RISC-V 32-bit a 160 MHz), 4 MB de flash, cristal de 40 MHz, antena PCB y todos los pasivos de RF. Incluye nativamente WiFi 6 (802.11ax) en 2.4 GHz, Bluetooth 5.0 con BLE, y soporte para Thread/Zigbee 802.15.4.

### 3.1.1 Conexiones esenciales

- VDD: 3.3V del regulador buck. Decoupling con 10 µF + 100 nF cerámicos pegados a los pines de alimentación.

- GND: plano sólido bajo el módulo.

- EN: pin de reset. Pullup 10 kΩ a 3.3V + capacitor 1 µF a GND. Botón opcional de reset.

- IO9 (strapping): botón de boot. Pullup 10 kΩ + botón push a GND.

- IO12 (USB D-), IO13 (USB D+): a USB-C nativo vía USBLC6.

- Otros GPIOs: ver Sección 6 para asignación completa.

### 3.1.2 Antena y keepout zone

Crítico para WiFi y BLE: respetar keepout zone de 15 × 6 mm sobre la antena, extendida 5 mm en todas direcciones. Sin cobre en ninguna capa dentro de esta zona. El borde del módulo con la antena debe coincidir con el borde físico de la PCB.

## 3.2 Regulador 3.3V buck (TPS62933F)

Buck step-down de salida fija 3.3V, encapsulado SOT-583. Entrada 3.8-17V, salida hasta 3A, eficiencia ~92%, fsw 580 kHz fija.

Consumo esperado del ESP32-C6 sobre el rail 3.3V:

- Idle: 20-30 mA

- Operación nominal (sin actividad RF intensa): 40-60 mA

- WiFi RX continuo: ~80 mA

- WiFi TX (pico): hasta 400 mA por <1 ms

- BLE advertising: 10-15 mA promedio

- BLE connected (con notify cada 1 seg): 15-25 mA promedio

Componentes externos: L1 = 2.2 µH SMD shielded, CIN = 10 µF / 25V X7R, COUT = 22 µF / 16V X7R.

## 3.3 USB-C con protección ESD

USB 2.0 Full-Speed nativo del ESP32-C6 en IO12/IO13. Conector USB-C 6-pin variante "USB 2.0 only". Protección ESD vía USBLC6-2SC6 entre el conector y el MCU.

Pulldowns CC1 y CC2 de 5.1 kΩ obligatorios para reconocimiento del dispositivo por la fuente USB-C. Líneas D+ y D- ruteadas como par diferencial 90Ω con matching de longitud <1 mm.

## 3.4 Display OLED 128×64

OLED monocromo 0.96" con controlador SSD1306 e interfaz I²C. Dirección I²C: 0x3C (no conflicto con INA226s en 0x40, 0x41, 0x44). Montaje externo vía cable JST-XH 4-pin desde el conector J_OLED.

## 3.5 Botones de interfaz de usuario

Cuatro botones tactiles SMD encapsulado 6×6 mm con altura 4-5 mm:

| Botón | GPIO | Función | Comportamiento especial |
| --- | --- | --- | --- |
| MENU | IO0 | Navega hacia arriba en menús | Pulsación corta: subir item; mantener 2s: volver al menú principal |
| OK | IO1 | Confirma selección o entra a submenú | Pulsación corta: seleccionar |
| BACK | IO2 | Navega hacia abajo o sale del menú | Pulsación corta: bajar item; mantener 2s: cancelar acción |
| TEST | IO20 | Dispara self-test manual del backup | Requiere mantenerse presionado 2 segundos para activar (anti-accidente). Muestra confirmación en OLED. |

Conexión idéntica para los cuatro: entre GPIO y GND, con pullup interno habilitado por firmware. Sin resistor externo de pullup. Debounce por software con timer de 20 ms.

### 3.5.1 Botón TEST — secuencia de activación

El botón TEST tiene comportamiento especial para prevenir activaciones accidentales:

- Usuario presiona y mantiene el botón TEST.

- Tras debounce (20 ms), el OLED muestra: "Self-test en 2s... Suelte para cancelar". LED ALERT parpadea rápido como feedback visual.

- Si el usuario suelta antes de los 2 segundos: cancelación, OLED vuelve al estado anterior.

- Si el usuario mantiene presionado 2 segundos completos: buzzer emite un beep de confirmación, OLED cambia a pantalla de self-test en curso, comienza la secuencia documentada en el documento de PCB B Sección 8.3.

## 3.6 LEDs de estado

Cuatro LEDs SMD 0805 con resistor 1 kΩ en serie cada uno (~2 mA por LED):

- POWER (verde, IO3): encendido fijo durante operación normal.

- BATTERY (ámbar, IO5): apagado con red; parpadea lento durante backup; parpadea rápido si SoC <20%.

- ALERT (rojo, IO8 strapping): apagado normalmente; parpadea ante alertas. Durante self-test parpadea como feedback visual.

- WIFI (azul, IO14): apagado sin WiFi; parpadea negociando; fijo conectado. Durante BLE pairing alterna patrón distintivo.

## 3.7 Buzzer piezo

Buzzer piezoeléctrico SMD activo de 3.3V (oscilador interno ~4 kHz). Driver con 2N7002 en SOT-23: GPIO IO10 → resistor 1 kΩ → gate del 2N7002 → drain al pin negativo del buzzer. Pin positivo a 3.3V.

## 3.8 Sensor analógico redundante de tensión de batería

Divisor resistivo R1=47kΩ / R2=10kΩ desde la entrada de batería (10-14.6V) al GPIO IO4 (ADC1_CH4). Factor de división 0.1754. Con atenuación ADC_11dB del ESP32-C6 (rango 0-3.3V), cubre el rango completo de batería. Capacitor 100nF en paralelo a R2 como filtro.

Calibración del ADC: aplicar tensiones conocidas (10V, 12V, 14V) en validación inicial, calcular offset+ganancia, almacenar en NVS.

# 4. Especificaciones Eléctricas

| Parámetro | Valor | Notas |
| --- | --- | --- |
| Tensión de entrada (desde batería) | 10.0 a 14.6 V | Vía conector hacia PCB B |
| Tensión interna (rail 3.3V) | 3.30 V ±2% | Generado por TPS62933F |
| Consumo idle (sin RF activo) | ~50 mA @ 3.3V = ~22 mA @ 14V | ESP32-C6 + OLED + LEDs |
| Consumo nominal (WiFi conectado) | ~80-100 mA @ 3.3V = ~30 mA @ 14V | Operación normal con telemetría |
| Consumo con BLE activo | +10-25 mA @ 3.3V adicionales | Según estado: advertising vs connected |
| Consumo pico | ~400 mA @ 3.3V durante 1 ms | WiFi TX |
| Potencia consumida desde batería | 300-600 mW promedio | Despreciable vs módem (24W) |
| Tensión de I/O digital | 0 V / 3.3 V | GPIOs del ESP32-C6 |
| Corriente máxima por GPIO | 12 mA típica, 20 mA absoluta | Usar resistor en serie para LEDs |
| Frecuencia del bus I²C | 400 kHz (Fast Mode) | Compartido OLED + 3 INA226 |
| WiFi | 802.11 b/g/n/ax (WiFi 6) | 2.4 GHz, hasta 150 Mbps |
| Bluetooth | BT 5.0 + BLE | Stack NimBLE en ESP-IDF |
| Alcance BLE típico | 10-15 m sin obstáculos | Suficiente para uso doméstico |
| Temperatura operativa | -10°C a +60°C | Componentes commercial-grade |

# 5. Lista de Materiales (BOM)

BOM consolidada para una unidad de PCB C revisión 2.0.

| Ref | Cant. | Componente | Encapsulado | Función | Precio |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 | 1 | ESP32-C6-MINI-1 | SMD 13.2×16.6mm | Módulo MCU WiFi 6 + BLE 5.0 | $3.50 |
| U2 | 1 | TPS62933FDRLR | SOT-583 | Buck 3.3V fijo | $1.20 |
| U3 | 1 | USBLC6-2SC6 | SOT-23-6 | ESD protection USB | $0.50 |
| U4 | 1 | OLED 128x64 SSD1306 I²C | Módulo externo | Display de UI | $3.00 |
| Q1 | 1 | 2N7002 | SOT-23 | Driver del buzzer | $0.10 |
| L1 | 1 | Würth 74438356022 | SMD 4×4×2mm | Inductor 2.2µH del buck | $0.80 |
| SW1, SW2, SW3 | 3 | Botones tactiles 6×6mm SMD | SMD | MENU/OK/BACK | $0.60 |
| SW4 (TEST) | 1 | Botón tactil 6×6mm SMD | SMD | Botón TEST (nuevo en rev 2.0) | $0.20 |
| SW5 | 1 | Botón tactil 6×6mm SMD | SMD | Botón RESET (opcional) | $0.20 |
| SW6 | 1 | Botón tactil 6×6mm SMD | SMD | Botón BOOT (programación) | $0.20 |
| LED1 (POWER) | 1 | LED verde 0805 | 0805 | Estado encendido | $0.05 |
| LED2 (BATTERY) | 1 | LED ámbar 0805 | 0805 | Estado batería | $0.05 |
| LED3 (ALERT) | 1 | LED rojo 0805 | 0805 | Estado alerta | $0.05 |
| LED4 (WIFI/BLE) | 1 | LED azul 0805 | 0805 | Estado WiFi y BLE | $0.05 |
| BZ1 | 1 | PKMCS0909E4000-R1 | SMD piezo | Buzzer 4 kHz | $1.00 |
| Caps del buck | 2 | 10µF + 22µF X7R | 1210 | Entrada/salida buck | $0.60 |
| Caps decoupling MCU | 2 | 10µF + 100nF X7R | 0805/0603 | MCU bypass | $0.20 |
| Caps decoupling misc | varios | 100nF X7R | 0603 | Otros ICs | $0.30 |
| CRESET | 1 | 1µF X7R | 0603 | Reset cap (EN pin) | $0.05 |
| CADC | 1 | 100nF X7R | 0603 | Filtro ADC Vbatt | $0.05 |
| CUSB | 1 | 10µF X7R | 0805 | Bypass VBUS USB | $0.10 |
| R_LED (×4) | 4 | 1 kΩ 1% | 0603 | Resistores LEDs | $0.08 |
| R_buzzer | 1 | 1 kΩ 1% | 0603 | Gate del 2N7002 | $0.02 |
| R_reset, R_boot | 2 | 10 kΩ | 0603 | Pullups EN e IO9 | $0.04 |
| R_CC1, R_CC2 | 2 | 5.1 kΩ 1% | 0603 | Pulldowns USB-C | $0.04 |
| R_I2C (×2) | 2 | 4.7 kΩ 1% | 0603 | Pullups I²C a 3.3V | $0.04 |
| R_div_V1 | 1 | 47 kΩ 1% | 0603 | Divisor Vbatt R1 | $0.03 |
| R_div_V2 | 1 | 10 kΩ 1% | 0603 | Divisor Vbatt R2 | $0.03 |
| J_USB | 1 | USB-C 6-pin SMD | Custom | USB-C | $1.20 |
| J_PCB_A | 1 | Header 2×5 IDC 2.54mm | Custom | Hacia PCB A | $0.80 |
| J_PCB_B | 1 | Header 2×5 IDC 2.54mm | Custom | Hacia PCB B | $0.80 |
| J_OLED | 1 | JST-XH 4-pin | Custom | Cable al OLED | $0.30 |
| PCB | 1 | 2-layer FR4 1.6mm 35µm | 70×80mm | Tarjeta | $3.00 |

Total estimado: ~$19.28 USD por unidad. Incremento de $0.22 USD respecto a rev 1.0 por el botón TEST adicional. El BLE no agrega componentes (es nativo del ESP32-C6).

# 6. Asignación de GPIOs del ESP32-C6

Mapeo de los 23 GPIOs disponibles. Esta tabla actualiza la rev 1.0 con la asignación de IO20 al botón TEST.

| GPIO | Función | Dir. | Notas |
| --- | --- | --- | --- |
| IO0 | Botón MENU | Input | Pullup interno |
| IO1 | Botón OK | Input | Pullup interno |
| IO2 | Botón BACK | Input | Pullup interno |
| IO3 | LED POWER | Output | Resistor 1kΩ en serie |
| IO4 (ADC1_CH4) | Vbatt sensor analógico | Input | Divisor 47k/10k, ADC_11dB |
| IO5 | LED BATTERY | Output | Resistor 1kΩ en serie |
| IO6 | I²C SDA | Bidir | Pullup 4.7kΩ a 3.3V |
| IO7 | I²C SCL | Output | Pullup 4.7kΩ a 3.3V |
| IO8 (strapping) | LED ALERT | Output | Strapping: boot HIGH ok como LED |
| IO9 (strapping) | Botón BOOT | Input | Strapping: pullup 10k externo |
| IO10 | Buzzer driver | Output | Via 2N7002 |
| IO11 | EN_DCDC (a PCB A) | Output | HIGH normalmente |
| IO12 (USB D-) | USB D- | Bidir | USB nativo vía USBLC6 |
| IO13 (USB D+) | USB D+ | Bidir | USB nativo vía USBLC6 |
| IO14 | LED WIFI/BLE | Output | Patrón dual: WiFi y BLE status |
| IO15 (strapping) | PGOOD (de PCB A) | Input | Strapping: pullup interno |
| IO16 | ALERT_INA (de PCB B) | Input | Pullup interno, ISR habilitada |
| IO17 | EN_CHARGE (a PCB B) | Output | LOW en boot (pulldown en PCB B) |
| IO18 | AC_PRESENT (de PCB B) | Input | Pullup interno, ISR para eventos |
| IO19 | E1_OVERRIDE (a PCB B) | Output | LOW normalmente, HIGH durante self-test |
| IO20 | Botón TEST | Input | NUEVO en rev 2.0. Pullup interno. Activación con presión sostenida 2s. |
| IO21 | Reserva | — | Disponible para expansión futura |
| IO22 | Reserva | — | Disponible para expansión futura |

Notas sobre strapping pins (IO8, IO9, IO15):

- IO8: en boot debe estar HIGH. Como LED ALERT output, el LED puede estar momentáneamente encendido durante boot (aceptable como "power-on self test").

- IO9: HIGH = boot normal, LOW = bootloader. El botón BOOT permite forzar LOW para flashear vía USB.

- IO15: configura velocidad del bus de flash. Pullup interno asegura estado correcto.

# 7. Conectores hacia PCB A y PCB B

## 7.1 Conector hacia PCB A (J_PCB_A)

Header 2×5 IDC paso 2.54mm. Sin cambios respecto a rev 1.0.

| Pin | Señal | Dirección | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | VIN_SENSE | ← PCB A | Sensado de tensión de entrada del DC-DC (opcional) |
| 2 | GND_PWR | ↔ | Referencia de potencia |
| 3 | 3.3V | → PCB A | Alimentación auxiliar (reservado) |
| 4 | GND_DIG | ↔ | Referencia digital |
| 5 | RESERVA_1 | — | Reservado |
| 6 | RESERVA_2 | — | Reservado |
| 7 | VOUT_SENSE | ← PCB A | Sensado de tensión de salida (opcional) |
| 8 | EN_DCDC | → PCB A | Habilitación del LM5176 (IO11) |
| 9 | PGOOD | ← PCB A | Status del DC-DC (IO15) |
| 10 | NC | — | Reservado |

## 7.2 Conector hacia PCB B (J_PCB_B)

Header 2×5 IDC paso 2.54mm. ACTUALIZADO en rev 2.0: el pin 9 ahora lleva la señal E1_OVERRIDE para el self-test (anteriormente era E1/E2 sin uso definido).

| Pin | Señal | Dirección | Función |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3.3V | → PCB B | Alimenta los 3 INA226 y driver Q3 |
| 2 | GND_DIG | ↔ | Referencia digital |
| 3 | GND_PWR | ↔ | Referencia de potencia |
| 4 | SDA | ↔ | I²C data (3 INA226 + OLED) |
| 5 | SCL | → PCB B | I²C clock |
| 6 | EN_CHARGE | → PCB B | Control del Q3 (IO17) |
| 7 | ALERT_INA | ← PCB B | ALERT combinado open-drain (IO16) |
| 8 | AC_PRESENT | ← PCB B | Estado red AC (IO18) |
| 9 | E1_OVERRIDE | → PCB B | Override LTC4416 para self-test (IO19). LOW=normal, HIGH=fuerza camino DC-DC |
| 10 | NC | — | Reservado |

# 8. Consideraciones de Layout

## 8.1 Disposición general

PCB C dimensiones aproximadas 70 × 80 mm. Disposición:

- Centro: módulo ESP32-C6-MINI-1, antena hacia borde superior.

- Borde superior: zona keepout antena (sin cobre, sin trazas).

- Esquina superior izquierda: USB-C + USBLC6.

- Esquina superior derecha: regulador buck TPS62933F + inductor + caps.

- Lado izquierdo (cara al usuario): cuatro botones de UI (MENU, OK, BACK, TEST) en fila vertical, espaciados ergonómicamente. El botón TEST diferenciado visualmente (color distinto en silkscreen o forma).

- Lado derecho (cara al usuario): cuatro LEDs en fila + buzzer.

- Borde inferior izquierdo: J_PCB_A.

- Borde inferior derecho: J_PCB_B.

## 8.2 Botón TEST — consideraciones de UI

El botón TEST debe ser visualmente distinguible de MENU/OK/BACK. Recomendaciones:

- Color de silkscreen distinto: rojo o amarillo para indicar acción especial.

- Etiqueta clara: "TEST" o símbolo de check en silkscreen.

- Ubicación ligeramente separada de los otros tres (mínimo 5 mm extra de espacio).

- Considerar usar un botón de color de cap distinto si el enclosure permite ver los botones (ej. tactil cap rojo vs blanco).

## 8.3 Antena del ESP32-C6 (crítica para WiFi y BLE)

Sin cambios respecto a rev 1.0. La keepout zone es igualmente crítica para BLE como para WiFi (ambas operan en 2.4 GHz). Mismas recomendaciones de 15 × 6 mm de keepout extendido 5 mm en todas direcciones.

## 8.4 Routing del USB diferencial y bus I²C

USB D+/D- como par diferencial 90Ω, matching <1 mm. I²C con ancho 0.2 mm, pullups 4.7kΩ cerca del MCU. Sin cambios respecto a rev 1.0.

## 8.5 Test points sugeridos

- TP1: VIN (entrada del buck)

- TP2: 3.3V (salida del buck)

- TP3: EN del ESP32-C6

- TP4: ADC del divisor Vbatt

- TP5: SDA, TP6: SCL

- TP7: USB D+, TP8: USB D-

- TP9: E1_OVERRIDE (validar señal del self-test)

- TP10: GND

# 9. Arquitectura de Firmware

## 9.1 Stack de software

- Framework: ESP-IDF (oficial de Espressif)

- RTOS: FreeRTOS (integrado)

- WiFi/MQTT: librerías nativas de ESP-IDF + esp-mqtt

- BLE: stack NimBLE (nativo de ESP-IDF, ligero y bien documentado)

- OLED: librería ssd1306 de la comunidad ESP-IDF

- INA226: driver custom usando I²C primitivo

- NTP: cliente SNTP integrado en ESP-IDF

## 9.2 Estructura de tareas FreeRTOS

| Tarea | Periodicidad | Prioridad | Responsabilidad |
| --- | --- | --- | --- |
| task_sensor_sampling | 100 Hz | Alta | Lee 3 INA226 + ADC Vbatt |
| task_battery_management | 1 Hz | Media | Decide EN_CHARGE según SoC |
| task_soc_estimator | 10 Hz | Media | Coulomb counting + recalibración por V |
| task_ui_render | 10 Hz | Baja | Refresca OLED, lee botones, controla LEDs |
| task_button_test | Event-driven | Media | Maneja botón TEST con timer de 2s |
| task_self_test | Event-driven | Alta | Ejecuta secuencia de self-test (90s nominal) |
| task_ble_handler | Event-driven | Media | Maneja conexiones BLE, eventos GATT |
| task_telemetry_mqtt | 0.1 Hz | Baja | Publica datos al broker MQTT |
| task_ntp_sync | Cada 6h | Baja | Sincroniza RTC vía NTP |
| task_scheduler | 1 Hz | Media | Verifica eventos programados (self-test mensual, etc) |
| task_alarm_manager | Event-driven | Alta | Procesa alertas; controla buzzer |

## 9.3 Bluetooth Low Energy (BLE) — Servicios GATT

El ESP32-C6 expone tres servicios GATT custom para interacción con app móvil. Todos los UUIDs son 128-bit asignados aleatoriamente y persistentes.

### 9.3.1 Servicio de Telemetría (read-only)

Permite a la app leer en vivo el estado del UPS. Notify cada 1 segundo cuando hay cliente conectado:

| Characteristic | Propiedades | Tipo de dato | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| v_battery | Read + Notify | float (4 bytes) | Tensión de batería en V |
| i_battery | Read + Notify | float (4 bytes) | Corriente de batería en A (signed) |
| v_module | Read + Notify | float (4 bytes) | Tensión de salida al módem en V |
| i_module | Read + Notify | float (4 bytes) | Corriente al módem en A |
| v_charger | Read + Notify | float (4 bytes) | Tensión del cargador en V |
| i_charger | Read + Notify | float (4 bytes) | Corriente del cargador en A |
| soc | Read + Notify | uint8 (1 byte) | Estado de carga 0-100% |
| mode | Read + Notify | uint8 (1 byte) | Modo actual (enum: standby/cargando/respaldo/etc) |
| ac_present | Read + Notify | uint8 (1 byte) | 0 = sin red, 1 = red presente |

### 9.3.2 Servicio de Comandos (write con pairing)

Permite a la app enviar comandos. Requiere pairing previo (PIN de 6 dígitos visible en OLED durante pairing):

| Characteristic | Propiedades | Acción |
| --- | --- | --- |
| trigger_self_test | Write (auth) | Escribir 0x01 dispara self-test inmediato |
| force_charge_now | Write (auth) | Escribir 0x01 fuerza Q3=ON por 10 min (testing manual) |
| mute_buzzer | Write (auth) | Escribir duración en minutos (uint16) para silenciar |
| reset_counters | Write (auth) | Escribir 0x01 resetea contadores de ciclos/apagones |
| request_reboot | Write (auth) | Escribir 0xA5 reinicia el MCU |

### 9.3.3 Servicio de Configuración (read/write con pairing)

Permite leer y modificar parámetros de configuración. Cambios se persisten en NVS:

| Characteristic | Propiedades | Tipo | Descripción |
| --- | --- | --- | --- |
| soft_cutoff_voltage | Read/Write (auth) | float | Umbral V_BAT_SOFT_CUTOFF (default 12.0V) |
| recharge_voltage | Read/Write (auth) | float | Umbral V_BAT_RECHARGE_THRESHOLD (default 13.0V) |
| self_test_interval | Read/Write (auth) | uint16 | Días entre self-tests automáticos (default 30) |
| self_test_hour | Read/Write (auth) | uint8 | Hora del día para self-test programado (0-23, default 3) |
| wifi_ssid | Read/Write (auth) | string (32) | SSID de WiFi |
| wifi_password | Write only (auth) | string (64) | Password WiFi (no leíble) |
| mqtt_broker_url | Read/Write (auth) | string (128) | URL del broker MQTT |

### 9.3.4 Servicio de Logs (read-only con pairing)

Permite a la app descargar el histórico:

- last_12_self_tests: array de resultados (fecha, duración, V_module_min, V_bat_drop, status pass/fail)

- last_50_outages: array de eventos de apagón (timestamp inicio, duración, SoC_final)

- cycle_count: contador total de ciclos de carga completa acumulados

- uptime: tiempo total operativo del sistema desde primer arranque

### 9.3.5 Estrategia de desarrollo de la app móvil

Aproximación incremental sugerida:

- Fase 1 (sin app dedicada): usar nRF Connect for Mobile (Nordic, gratis Android/iOS) para validar todos los servicios GATT. Permite leer characteristics, escribir comandos y ver notifications. Suficiente para desarrollo y debug del firmware BLE.

- Fase 2 (app dedicada, opcional): desarrollar app en Flutter o React Native. Pantalla principal con SoC + modo + botones grandes "Run Self-Test", "View History". Tiempo estimado: 40-80 horas.

- Fase 3 (alternativa moderna): Web Bluetooth API desde Chrome Android. Mucho más rápido de desarrollar pero limitado a Android Chrome.

## 9.4 Self-test — disparo por tres mecanismos

El self-test puede iniciarse de tres formas, todas convergiendo al mismo procedimiento documentado en PCB B Sección 8.3:

- Programado: task_scheduler verifica diariamente si toca self-test según SELF_TEST_INTERVAL_DAYS y SELF_TEST_HOUR. Ejecutado típicamente las 3:00 AM del primer domingo del mes.

- Manual local (botón TEST): task_button_test detecta presión sostenida del botón TEST por 2 segundos. Confirma en OLED y dispara test.

- Manual remoto (BLE): task_ble_handler recibe escritura a la characteristic trigger_self_test. Verifica autenticación (pairing). Dispara test inmediatamente.

Los tres mecanismos llaman a la misma función `start_self_test()` que coordina con task_self_test. El resultado del test se reporta de vuelta por el mismo canal que lo originó (OLED + buzzer si fue local; notify BLE si fue remoto; MQTT si fue programado y hay WiFi conectado).

## 9.5 Sincronización NTP

task_ntp_sync sincroniza el RTC del ESP32 cada 6 horas con servidores NTP públicos:

- Servidor primario: time.cloudflare.com (rápido, confiable)

- Servidor secundario: pool.ntp.org

- Zona horaria: CST6 (UTC-6, Costa Rica sin DST)

- Precisión típica: ±50 ms después de sincronización

- Si pierde WiFi: RTC interno deriva ~1-2 seg/día, aceptable hasta próxima sincronización

## 9.6 Persistencia en NVS

- Calibración del ADC (offset y ganancia)

- SoC actual (para recuperación tras reset)

- Conteo acumulado de ciclos de carga

- Fecha de última carga completa

- Configuración MQTT (URL, credenciales)

- Credenciales WiFi (SSID, password encriptado)

- Histórico de apagones (últimos 50 timestamps)

- Histórico de self-tests (últimos 12 resultados)

- Configuración BLE (PIN de pairing, dispositivos paired)

- Parámetros configurables: umbrales SoC, intervalos, etc.

# 10. Plan de Validación

## 10.1 Bring-up de PCB C

- Inspección visual y continuidad: sin shorts entre 3.3V/GND, VIN/GND.

- Primera energización: 12V en J_PCB_B (pin VIN), límite 200 mA. Verificar 3.3V salida del buck (±2%), consumo idle 20-50 mA.

- Programación firmware vía USB-C: BOOT+RESET, soltar RESET, soltar BOOT, esptool detecta el chip.

- Test de los 4 botones: imprimir por serial al presionar cada uno (MENU, OK, BACK, TEST).

- Test del botón TEST con timer de 2s: presionar y soltar antes (debe cancelar); presionar y mantener 2s (debe disparar evento).

- Test OLED: ejecutar ejemplo de visualización.

- Test WiFi: conectar a AP local, ping al gateway.

- Test BLE: con app nRF Connect en celular, verificar que el dispositivo aparece como advertising, conectar, leer servicios GATT, verificar que los servicios custom están expuestos.

- Test pairing BLE: escribir a una characteristic protegida, verificar que requiere pairing, completar pairing con PIN visible en OLED.

- Test I²C (con PCB B conectada): escanear bus, verificar OLED (0x3C) + 3 INA226 (0x40, 0x41, 0x44).

- Test E1_OVERRIDE (con PCB B conectada): activar E1, medir con osciloscopio la señal y verificar la conmutación del LTC4416.

- Test del self-test completo (sistema integrado): disparar desde botón TEST, verificar secuencia end-to-end, confirmar reporte de resultados.

## 10.2 Validación de subsistemas

| Subsistema | Test | Criterio |
| --- | --- | --- |
| Regulador 3.3V | VOUT con carga 10-150 mA | 3.30V ±66 mV |
| ESP32-C6 + WiFi | Throughput a PC | >10 Mbps |
| ESP32-C6 + BLE | Conexión con celular Android | Latencia <100 ms en notify |
| USB-C | Flash firmware completo (4 MB) | <2 min |
| OLED | Refresh 30 fps | Sin tearing visible |
| Botones MENU/OK/BACK | Debounce con 10/s | Sin falsos triggers |
| Botón TEST | Timer 2s + cancel/confirm | 100% predecible |
| LEDs | Visibilidad en ambiente normal | Visibles a 1 m |
| Buzzer | SPL @ 30 cm | >70 dB |
| ADC Vbatt | Precisión vs multímetro | ±50 mV con calibración |
| I²C bus | Lectura 4 dispositivos | Todos responden |
| BLE alcance | Distancia máxima estable | >10 m sin obstáculos |
| Consumo del sistema | Operación con WiFi+BLE | <120 mA @ 3.3V |

# 11. Próximos Pasos

- Esquemático en KiCad: capturar el diseño rev 2.0 con el cuarto botón TEST.

- Verificar footprints: ESP32-C6-MINI-1, USB-C 6-pin, TPS62933 SOT-583.

- Layout PCB en KiCad con énfasis en keepout zone de antena y routing diferencial USB. Distinguir visualmente el botón TEST en silkscreen.

- Generar gerbers, pedir 3+ prototipos a JLCPCB o PCBWay.

- Comprar componentes — sin cambios significativos respecto a rev 1.0 (solo 1 botón extra).

- Ensamblaje SMD con stencil y reflow.

- Desarrollo de firmware: skeleton FreeRTOS → drivers OLED/INA226 → WiFi/MQTT → stack BLE con servicios GATT → integración self-test → validación end-to-end.

- Validación según Sección 10, primero subsistemas aislados, luego integración con PCB A y PCB B.

- (Opcional) Desarrollo de app móvil dedicada en Flutter/React Native si el uso vía nRF Connect resulta insuficiente.

Fin del documento